Protokol RC2000
Zadání:

Změřit charakteristiku:

1) Derivační RC článek

2) Derivační RC článek zatížený kondenzátorem

3) Integrační článek

4) Integrační článek zatížený rezistorem

5) Wienův článek

6) Přemostěný T článek s n=1

7) Zatížený T článek s n=9

U každého článku odečíst mezní kmitočet, u pásmových propustí resp. zadrží šířku pásma a střední kmitočet. Zjištěné hodnoty ověřit početně.

1) Derivační RC článek – filtr typu horní propust


R = 10kΩ

C = 10nF

fM = 1594Hz
2) Derivační RC článek zatížený kondenzátorem

R = 10kΩ

C = 100nF

CZ = 100nF

fM = 80Hz

3) Integrační článek – filtr typu dolní propust


R = 10kΩ

C = 100nF

fM = 157Hz

4) Integrační článek zatížený rezistorem


R = 10kΩ

C = 100nF

RZ = 10kΩ

fM = 316Hz

5) Wienův článek


C = 100nF

R = 10kΩ

fSTŘ = 157Hz


Střední kmitočet


fML = 49Hz


Mezní vlevo


fMR = 532Hz


Mezní vpravo

Δf = 483Hz


Šířka pásma
6) Přemostěný T článek s n=1


R = 10kΩ

C = 100nF


n = 1


fSTŘ = 157Hz


fML = 96Hz


fMR = 264Hz


Δf = 168Hz
7) Zatížený T článek s n=9


R = 10kΩ

C = 11nF


n = 9


fSTŘ = 486Hz

fML = 123Hz


fMR = 1840Hz


Δf = 1717Hz
Závěr:

Porovnání naměřených s vypočítanými hodnotami.

T článek ... s n=1 je pásmová zádrž dost nekvalitní, charakteristika je hodně široká. Se zvětřením n u T článku se zúží pásmo a zvýší se kvalita.

Název úlohy, zadání

Rozbor – teorie o dvojbranech – chování dvojbranu popisujeme napěťovým přenosem, grafické znázornění (dvojice f charakteristik), nebo fázorová a komplexní charakteristika. Nakreslit jak ty články vypadaly a jak byly zatíženy.

U každého článku / filtru obecný vztah pro přenos a pro mezní kmitočet.

U toho co jsme naměřili:


Jaký byl mezní kmitočet a jaký jsme vypočítali

Závěr:


V čem se liší zatížený a nezatížený článek.


Jak se projeví n u přemostěného T článku, vysvětlit proč
